EK-1 (*)(**)

| TOZ MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ TABLOSU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maddenin Adı | CAS No (1) | Toplam Toz Miktarı TWA/ZAOD (mg/m3) (2) | Solunabilir Toz Miktarı TWA/ZAOD (mg/m3) (2) |
| Alfa-alumina | 1344-28-1 | 15 | 5 |
| Aluminyum Metal | 7429-90-5 | 15 | 5 |
| Amonyum sülfamat | 7773-06-0 | 15 | 5 |
| Bakır tozu | 7440-50-8 |  | 1 |
| Baryum sülfat | 7727-43-7 | 15 | 5 |
| Benomil | 17804-35-2 | 15 | 5 |
| Bizmut tellurit | 1304-82-1 | 15 | 5 |
| Bor oksit | 1303-86-2 | 15 |  |
| 2-Chloro-6 (trichloromethyl) pyridine | 1929-82-4 | 15 | 5 |
| Çinko oksit | 1314-13-2 | 15 | 5 |
| Çinko siterat | 557-05-1 | 15 | 5 |
| Clopidol | 2971-90-6 | 15 | 5 |
| Disiklopentadien demir | 102-54-5 | 15 | 5 |

| Ferbam | 14484-64-1 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ferro vanadyum tozu | 12604-58-9 |  | 1 |
| Gümüş | 7440-22-4 |  | 0.1 |
| Grafit, sentetik |  | 15 | 5 |
| Jips | 13397-24-5 | 15 | 5 |
| Kalsiyum Karbonat(Mermer) | 1317-65-3 | 15 | 5 |
| Kalsiyum Karbonat (Kireçtaşı) | 1317-65-3 | 15 | 5 |
| Kalsiyum hidroksit | 1305-62-0 | 15 | 5 |
| Kalsiyum silikat | 1344-95-2 | 15 | 5 |
| Kalsiyum sülfat | 7778-18-9 | 15 | 5 |
| Kaolin | 1332-58-7 | 15 | 5 |
| Keten | 463-51-4 | 0.5 | 0.9 |
| Kobalt metali, tozu ve buharı | 7440-48-4 |  | 0.1 |
| Magnezit | 546-93-0 | 15 | 5 |
| Malatiyon | 121-75-5 | 15 |  |
| Methoxychlor | 72-43-5 | 15 |  |
| Molibdenyum (Mo olarak) Çözünebilir Bileşikler | 7439-98-7 |  | 5 |
| Molibdenyum | 7439-98-7 |  | 15 |
| Nişasta | 9005-25-8 | 15 | 5 |
| Odun tozu |  |  | 5 |
| Paraquat | 4685-14-7 |  | 0.5 |
| Pamuk tozu (Çırçır, hallaç, iplik) |  |  | 0.5 |
| Pamuk tozu (Dokuma) |  |  | 0.75 |
| Pamuk tozu (Konfeksiyon) |  |  | 1 |
| Paratiyon | 56-38-2 | 0.1 |  |
| Pentaeritritol | 115-77-5 | 15 | 5 |
| Pikloram | 1918-02-1 | 15 | 5 |
| Paris alçısı | 26499-65-0 | 15 | 5 |
| Platinyum ( Pt) Çözünebilir tuzları | 7440-06-4 |  | 0.002 |
| Portland çimentosu | 65997-15-1 | 15 | 5 |
| Rouge (Demir III- oksit) |  | 15 | 5 |
| Sakkaroz | 57-50-1 | 15 | 5 |
| Selüloz(kağıt tozu) | 9004-34-6 | 15 | 5 |
| Silikon | 7440-21-3 | 15 | 5 |
| Silikon karbür | 409-21-2 | 15 | 5 |
| Tahıl (yulaf, buğday, arpa…) |  | 10 |  |
| Tantal, metal ve oksit toz | 7440-25-7 |  | 5 |
| Tellüryum ve bileşikleri (Te olarak) | 13494-80-9 | 0.1 |  |
| Temephos ( O,O′-(thiodi-4,1-phenylene) bis(O,O-dimethyl phosphorothioate) | 3383-96-8 | 15 | 5 |
| 4,4'-Tiyobis (6-tert Butil-m-kresol) | 96-69-5 | 15 | 5 |
| Titanyum dioksit | 13463-67-7 | 15 |  |
| Vanadyum (V2O5 toz olarak) | 1314-62-1 | 0.5 |  |
| Zımpara | 12415-34-8 | 15 | 5 |

ÖZELLİĞİ OLAN KAYAÇ VEYA MİNERALLER MARUZİYET EŞİK SINIR DEĞERLERİ

| Kayaç-mineral | TWA |
| --- | --- |
| Asbest | 0,1 lif / cm3 |
| Silika (Kristal Yapıda) |  |
| Kuvars (Solunabilir) | 10mg/m3 %SiO2+2 |
| Kuvars (Toplam) | 30mg/m3 %SiO2+2 |
| Kristobalit :Formülle hesaplanan kuvars değerinin ½ si kullanılır. Tridimit: Formülle hesaplanan kuvars değerinin ½ si kullanılır. |  |
| Mineral | Sınır Değer (mg/m3) |
| Amorf yapıda (doğal diatomalı toprak içeren ) | 80 mg/m³ % SiO2+2 |
| Silikatlar (%1’den az kristal silika içeren) |  |
| Mika |  |
| Talk (Asbest içermeyen) |  |
| Talk (asbest içeren) (***) |  |
| Sabuntaşı |  |
| Portland Çimentosu |  |
| Grafit (Doğal) |  |
| Kömür Tozu: |  |
| %5 ve daha az SiO2 içeren solunabilir toz | 2.4 mg/ m³ |
| %5’ten fazla SiO2 içeren solunabilir toz | 10mg/m³ % SiO2+2 |
| İnert veya İstenmeyen Toz |  |
| Solunabilir Kısım | 5 mg/ m³ |
| Toplam Toz | 15 mg/ m³ |

| Mineral Lifler | lif/cm3 | TWA/ZAOD Çapı ≤3.5 µm, uzunluğu≥ 10 µm. olan lifler |
| --- | --- | --- |
| Taş yünü | 3 lif/cm3 | 5 mg/m3 |
| Fırın Curuf yünü | 3 lif/cm3 | 5 mg/m3 |
| Sentetik Cam yünü | 3 lif/cm3 | 5 mg/m3 |

( * )   1910.1000 numaralı OSHA standardına paralel olarak hazırlanmıştır.

(**) 6331 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan mevzuatın uygulanmasında uluslararası kuruluşlarca yayımlanmış sınır değerler de dikkate alınabilir.

(***) 25/1/2013 tarihli 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen değer alınmalıdır.

(1) 	CAS           	: 	Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası.

(2) 	mg/m3 	:	20 0C sıcaklıkta ve 101,3 kPa (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m3 havada bulunan             		maddenin miligram cinsinden miktarı.

EK-2

PNÖMOKONYOZ TANI ŞEMASI

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE PATOLOJİ

PA AKCİĞER GRAFİSİNDE PATOLOJİ

SEMPTOM VE BULGU

YAPILACAK İŞLEM

İşyeri ortamında toza maruziyet öyküsü             VAR*

VAR / YOK

VAR / YOK

VAR / YOK

VAR / ŞÜPHELİ**

YOK

YOK

VAR / YOK

VAR

YOK

İleri tetkik için göğüs hastalıkları kliniği olan ikinci basamak sağlık kuruluşuna sevkinin sağlanması

Meslek hastalığı tanısı koymaya yetkili hastanelere sevkinin sağlanması***

Pnömokonyoz ile ilgili patoloji yok (periyodik muayenelere devam edilmesi)

*İşyeri ortamında toza maruziyet öyküsü incelenirken çalışanın; ayrıntılı meslek öyküsü alınmalıdır (En son yaptığı ve daha önce çalıştığı işler,  çalıştığı bölümler, kullandığı ve çalıştığı ortamdaki maddeler, iş dışı uğraşları, alışkanlıkları sorgulanmalıdır).

** PA akciğer grafisinin (en az 35x35cm) veya dijital akciğer radyografilerinin değerlendirilmesi, Yönetmelik kapsamında okuyucular tarafından yapılır.

***  Okuyucular tarafından pnömokonyoz olgusu ya da şüphesi biçiminde kabul edilen ve işverene bildirilen çalışanlar, meslek hastalıkları tanısı koymakla yetkili hastaneye sevk edilir.

EK-3

ILO ULUSLARARASI PNÖMOKONYOZ DEĞERLENDİRME KATEGORİSİ ÇİZELGESİ

| 0. Kategori | 0/- | 0/0 | 0/1 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Kategori | 1/0 | 1/1 | 1/2 |
| II. Kategori | 2/1 | 2/2 | 2/3 |
| III. Kategori | 3/2 | 3/3 | 3/+ |

EK-4

ILO ULUSLARARASI PNÖMOKONYOZ RADYOGRAFİLERİ

SINIFLANDIRMASI EĞİTİMİ SERTİFİKASI

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………..

No:

Sayın ……………………….

……………………….. tarihlerinde …………… düzenlenen

ILO ULUSLARARASI PNÖMOKONYOZ RADYOGRAFİLERİ

SINIFLANDIRMASI EĞİTİMİ’ni

başarıyla tamamlayarak bu sertifikayı almaya hak kazanmıştır.

ILO Türkiye Temsilcisi		            			İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü